《计算机网络基础》

课程作业

| 作业名称： | 第X章作业 |
| --- | --- |

| 学院(中心)： | 计算机与信息工程学院 |
| --- | --- |
| 学生学号： |  |
| 学生姓名： |  |
| 所在专业： | 24软件x班 |
| 指导教师： | 陈 仁 |
| 作业成绩： |  |

2026年  月   日

3.

电路交换：通信前建立专用线路，时延小，但线路利用率低，建立时间长。

报文交换：无需建立连接，存储转发，可靠性高，但时延大，需较大缓冲区。

分组交换：将报文分成多个分组，存储转发，时延较小，资源利用率高，但需处理分组排序、重组，有额外开销。

5.

第一阶段（1969—1990）：从单个网络ARPANET向互联网发展，特点：分组交换、TCP/IP协议。

第二阶段（1990—1995）：建成三级结构的互联网，特点：主干网、地区网、校园网。

第三阶段（1995—至今）：形成多层次ISP结构的互联网，特点：商业化、全球覆盖。

8.

广域网（WAN）：覆盖广（几十到几千公里），速率较低，延迟较大。

城域网（MAN）：覆盖一个城市（几到几十公里），速率较高。

局域网（LAN）：覆盖小范围（如校园），速率高，延迟小。

个人区域网（PAN）：个人范围（如蓝牙），范围小，速率中等。

按使用者：公用网、专用网。

按拓扑结构：总线型、星型、环型等。

17.

传播时延 = 距离 / 速度 = (100×10^3)/(2×10^8 )=5×10-3s=0.005 s

- 发送时延 = 107100×103=100s，传播时延 = 0.005 s。

- 发送时延 =1031×109=1×10-6s，传播时延 = 0.005 s。

结论：当数据量大、速率低时，发送时延占主导；当数据量小、速率高时，传播时延占主导。

18.

比特数 = 传播时延 × 数据率 = 𝑙/𝑣×𝑅，𝑣=2.3×10^8m/s

24.

五层：物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层。

物理层：传输比特流，定义接口机械、电气、功能特性。

数据链路层：在相邻节点间可靠传输数据帧，进行差错控制、流量控制。

网络层：负责分组转发、路由选择，实现主机间通信。

运输层：提供端到端的可靠或不可靠传输（TCP/UDP）。

应用层：支持各种网络应用（HTTP、SMTP等）。

28.

(1) 1.2983s

(2) 124.0983s

(3) 6.1331s

30.

发送时延等于传播时延，当最后一个比特发送完毕时，第一个比特刚好到达终点，所有100个比特均匀分布在整条链路上。快照时，比特占满整个链路。

34.

(1)15s

(2)5.01s

(3)报文交换实现简单但时延大；分组交换时延小、资源利用率高，但需处理分组排序重组。

35.

传播时延 = (5000×10^3)/(2.5×10^8)=0.02s

带宽-时延积 = 1×10^6×0.02=20000 bit

1×10^6×0.02=20000bit（链路上最大比特数）。

每比特宽度 = 5×10^6/20000=250 m/bit

若每比特宽度 = 5000 km = 链路长度，则链路中只有1个比特，即带宽-时延积 = 1 bit，带宽 = 1/0.02=50bit/s

36.

167.8s

由于网络中可能存在其他流量、排队时延、协议开销等，实际时间可能更长，因此只是大约时间。